## Расшифровка названий и обозначений предохранительных поясов

| Новое обозначение | Старое обозначение | Модуль | Наименование | Схематическое изображение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Удерживающие привязи (УП) |  |  |  |  |
| УП1 | ПП1 |  | Привязь для удерживания и позиционирования |  |
| УП 1А | ПП1А | А | Пояс предохранительный со стропом из капроновой ленты |  |
| УП 1Б | ПП1Б | Б | Пояс предохранительный с металлическим тросом |  |
| УП 1В | ПП1В | В | Пояс предохранительный с полиамидным канатом |  |
| УП 1Г | ПП1Г | Г | Пояс предохранительный со страховочной цепью |  |
| Удерживающие спасательные привязи с наплечными лямками (УПС) |  |  |  |  |
| УСП II Д | ПП 2Д | Д | Привязь для удержания, позиционирования и спасения с наплечными лямками | Ремень, кушак, два боковых и одно заднее D-кольцо на наплечных лямках, используемое для присоединения спасательного фала (позиция 1) и (или) для удержания или позиционирования на рабочем месте (позиция 2) |
| УПС II АД | ПП 2АД | АД | Пояс предохранительный со стропом из капроновой ленты |  |
| УПС II ВД | ПП 2ВД | ВД | Пояс предохранительный со стропом из полиамидного каната |  |
| Страховочные привязи с наплечными и набедренными лямками с поясным ремнём со стропом без амортизатора (УСП) |  |  |  |  |
| УСП II Ж | ПП 2Ж | Ж | Привязь для удержания, позиционирования и спасения (с наплечными и набедренными лямками) без стропа | Ремень, кушак, два боковых и одно заднее D-кольца, наплечные лямки и набедренные лямки Масса — не более 2,5 кг Комплектуется спасательным фалом (позиция 1) и (или) стропом для удержания или позиционирования на рабочем месте (позиция 2) |
| Страховочные привязи с наплечными и набедренными лямками с поясным ремнём со стропом с амортизатором (УСП) |  |  |  |  |
| УСП II аВЖ | ПП 2аВЖ | а | Привязь для удержания, позиционирования и спасения (с наплечными и набедренными лямками) со стропом из полиамидного каната с амортизатором | Ремень, кушак, два боковых и одно заднее D-кольца, наплечные лямки и набедренные лямки Масса — не более 2,5 кг Комплектуется стропом с амортизатором для работы в качестве страховочной системы от падения с высоты (позиция 1) и для работы в режиме удержания и позиционирования на рабочем месте (позиция 2) |